REALISATION DES OUVRAGES

Cours Métré

Présentation

## 1.1 Le « métré »

L’art du "métré" a toujours été inséparable de "l’acte de construire".  En effet, il n’est pas d’ouvrage qui n’ait été construit sans qu’on ne se soit préoccupé de sa qualité, des quantités et des coûts des différents travaux à réaliser.

Le  "métré" consiste donc à analyser qualitativement et quantitativement l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des projets afin de pouvoir, en fin de compte, en déterminer le prix.

Nous noterons que le "métré" est directement lié aux différentes technologies, puisqu’il s’appuie sur une connaissance approfondie des matériaux, de leurs mises en œuvre, ainsi que de la manière dont les travaux sont conduits.

Ces études nécessitent des qualités diverses :

-  Scientifiques, pour les connaissances mathématiques de base des calculs des quantités et de l’étude de prix.

-  Techniques, par la connaissance des matériels et matériaux ainsi que leurs conditions d'emploi et de mise en œuvre.

-  Pratiques, par les qualités d'observation et de déduction nécessaires au choix des quantités.

-  Rigueur, pour l’établissement des prix de vente unitaires hors taxes des ouvrages élémentaires.

## 1.2  Les métreurs / T.E.C (Techniciens Economistes de la Construction)

Héritiers des géomètres Egyptiens, des arpenteurs Romains, et des toiseurs du grand siècle, les métreurs

sont des techniciens du bâtiment (et des T.P.) spécialisés en matière d’économie de la construction.

Analystes, statisticiens, principalement en matière de prescription de travaux et de coût de la construction,

ils sont aussi étroitement concernés par la gestion et l’économie des chantiers et des entreprises.

Il en existe quatre grandes catégories :

- Les  "métreurs libéraux", qui louent leurs services aux différents acteurs  de l’acte de construire

(Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, entrepreneurs...etc.).

Entrent dans cette catégorie ceux qui possèdent un cabinet comme ceux qui y sont salariés.

- Les "métreurs d’entreprises", salariés des entreprises.

- Les "vérificateurs" d’administrations ou de grandes entreprises privées.

- Les  "assistants de concepteurs", métreurs salariés ou associés avec les architectes ou les bureaux  d’études architecturaux.

Les deux premières catégories sont les plus importantes en nombre.

Les rôles des T.E.C. et les tâches respectives qu’ils ont à accomplir sont très variables. Nous noterons

Qu’elles se situent à tous les stades de l’acte de construire, qu’elles sont très variées.

## 1.3  Unités et arrondis utilisés :

1.3.1  Les unités

| Unités Utilisées |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pour le linéaire. | Le mètre | m,ml | Deux décimales après la virgule |
| Pour la surface. | Le mètre carré | m2 | Deux décimales après la virgule |
| Pour le volume(cubage). | Le mètre cube | m3 | Trois décimales après la virgule |
| Pour la masse. | Le kilogramme | Kg | Trois décimales après la virgule |
|  | La tonne | t | Trois décimales après la virgule |
| Pour la Main d'œuvre. | L'heure | h | Deux décimales après la virgule |
| Pour la valeur. | Euro, Dollar, Dinars..Etc. | €, $, DA | Deux décimales après la virgule |

1.3.2  Les arrondis :

| Les arrondis | Unité | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Pour les éléments indivisibles | U | Prendre le chiffre supérieur, l'unité n'étant pas divisible |
|  |  | 524,20 = 525U ou 534,70 = 535U |
| Pour un résultat avec deux chiffres après la virgule | m, m2, h | Si le 3èm chiffre après la virgule est: |
|  |  | en-dessous de 5 (<5) la 2èm décimale ne change pas: |
|  |  | 125,144 = 125,14 |
|  |  | à partir de 5 et plus elle est arrondie au-dessus: |
|  |  | 155,285 = 155,29 |
| Pour un résultat avec trois chiffres après la virgule | m3, Kg, t | Si le 4èm chiffre après la virgule est: |
|  |  | en-dessous de 5 (<5) la 3èm décimale ne change pas: |
|  |  | 28,6433 = 28,643 |
|  |  | à partir de 5 et plus elle est arrondie au-dessus: |
|  |  | 59,7455 = 59,746 |

# 2. Recherche des quantités d’ouvrages élémentaires :

## 2.1  L’avant - métré :

On devra  différentier les appellations :

- Avant-métré : pour les travaux quantifiés sur plans,

- Métré : pour travaux quantifiés à partir des relevés d’ouvrages existants.

L’avant - métré, comme le métré ont pour objet le calcul détaillé des diverses quantités d'ouvrages élémentaires.

Le métreur doit être méthodique dans la réalisation de son avant - métré :

-  L’avant métré doit suivre l'ordre chronologique des travaux sauf exception motivée par des considérations pratiques afin d’éviter des oublis ou pour faciliter les repérages (exemple 1) : remblaiement situé avec les travaux de tenant ; (exemple 2) : Béton puis armatures (ratio) et coffrage).

-  L’avant métré doit suivre un ordre logique (exemple : Façade Est puis Sud, puis Ouest, puis Nord), et reprendre toujours le même ordre tout au long de l’étude.

Exemple : o Débroussaillage, dégagement du sol Bâtiment A

o  Terrassement détaillé en descendant

o  Fondations détaillées en montant

o  Murs du soubassement (longitudinaux, transversaux, refends …)

o  Plancher bas de rez-de-chaussée

o  Murs de rez-de-chaussée (longitudinaux, transversaux, refends …)

o   …Ect

## 2.1.1  Les outils de l’avant - métré

Le métreur doit connaître précisément le travail à réaliser. Il dispose pour cela des outils suivants :  -  Les plans

-  Le C.C.T.P ou à défaut le descriptif des ouvrages

Le descriptif répond aux questions suivantes (il concerne le client et l’entreprise en l’absence de

C.C.T.P) :  ›  En quoi ?  ⇒ Matériaux, composants ›  Où ?    ⇒ Localisation

Le C.C.T.P, élément essentiel, répond, en plus, à la question suivante (cette question ne concerne que l’entreprise) :

› Comment ?  ⇒ Mise en œuvre (prescriptions liées à la qualité à obtenir, choix, …)

Dans le cas où on ne dispose ni du C.C.T.P ni du descriptif des ouvrages (marchés privés de peu

d’importance essentiellement), il faudra rechercher attentivement les différents O.E à partir d’une

identification préalable des différents éléments d’ouvrages à construire.

## 2.1.2  Les démarches indispensables de l’avant - métré :

La réalisation d’un avant-métré sera conduite en respectant les démarches suivantes :

| 1 | S’imprégner des prestations demandées | Prendre des notes sur une feuille à part pour les points |
| --- | --- | --- |
|  | et des particularités des plans : | qui semblent importants. |
|  | • Lire attentivement le C.C.T.P ou à |  |
|  | défaut le descriptif de l’ouvrage. | Prendre des notes en mettant les références indiquées |
|  | • Rechercher la documentation | ou les numéros d’article, le conditionnement pour la |
|  | nécessaire ou exploiter : | livraison… |
|  | o Celle existante |  |
|  | o Les D.T.U (Documents | Faire des dessins de détails pour faciliter la |
|  | techniques unifiés) ainsi que les | compréhension du travail demandé. |
|  | normes françaises Afnor |  |
|  | (Association française de |  |
|  | normalisation) |  |
|  | o Le R.E.E.F (Recueil des |  |
|  | éléments utiles à l’établissement |  |
|  | et à l’exécution des projets et |  |
|  | marchés de bâtiment en France). |  |
| 2 | Liste ordonnée (brouillon) des ouvrages | Surligner ou colorier les éléments de même nature. |
|  | élémentaires (O.E) à analyser : | Changer de couleur pour un autre élément et ainsi de |
|  | • Repérer les O.E à quantifier : | suite. |
|  | › En utilisant le C.C.T.P ou le | Nota : les différents O.E correspondent en grande |
|  | descriptif. | majorité à ceux dont l’entreprise possède le prix dans |
|  | › En identifiant les différents | son bordereau. |
|  | éléments d’ouvrages à |  |
|  | construire si absence de |  |
|  | C.C.T.P/descriptif. |  |
|  | • Faire une liste ordonnée selon un |  |
|  | ordre logique |  |
| 3 | Analyse sans calcul des différents O.E : | Recherche des dimensions manquantes sur les plans : |
|  | • Rédiger les textes définissant la | o Dimensions « Dans Œuvre » (D.O) ou « Hors |
|  | prestation de l’entreprise. | Œuvre » (H.O) |
|  | • Faire l’avant - métré en faisant | o Hauteur sous plafond |
|  | apparaître toutes les dimensions et | o Hauteur d’allège ou de retombées de poutres |
|  | toutes les opérations utilisées pour | o Epaisseur de l’isolant, d’enduit, des cloisons… |
|  | le calcul ultérieur du résultat en |  |
|  | précisant les unités de chaque O.E. |  |
|  | • Pointer au fur et à mesure sur les |  |
|  | plans les O.E étudiés |  |
| 4 | Faire et vérifier les calculs | Attention aux erreurs de frappe, il faut avoir une idée |
|  |  | du résultat que l’on cherche. |

## 2.1.3  Présentation des calculs :

La présentation des calculs se fait sous forme de tableau. Par soucis de simplification, nous allons

utiliser deux des modèles les plus courants :

## a/ Présentation en « Timbre »

| N° | Index | Désignation des prestations vendues des O.E | Détails des calculs | U | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Unité) | (Quantité) |
| 1 | L1 | Fabrication et mise en place des poteaux préfabriqués (200x200) | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 3,46 |  |  |
|  |  |  | Ensemble (ou total)_______________ = | ml | 9,26 |
| 2 | S1 | Réalisation du mur de la façade EST en agglos y compris l’enduit intérieur | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Ens. = 5,00 |  |  |
|  |  |  | x 2,50ht____________= 12,50 |  |  |
|  | S2 |  | A déduire (porte ou fenêtre…) |  |  |
|  |  |  | 2,00 x 0,80 = 1,60 |  |  |
|  |  |  | 1,00 x 0,70 = 0,70 |  |  |
|  |  |  | Ens.= 2,30 |  |  |
|  |  |  | x 2,04ht_______= 4,69 |  |  |
|  |  |  | Reste = | m2 | 7,81 |
| 3 | V3 | Terrassement et transport des terres sur site de stockage |  |  |  |
|  |  |  | 10,00 Lg. x 5,00 lg. x 2,50 ht | m3 | 125,000 |

## b/ Présentation en colonne

| N° | Index | Désignation des prestations vendues des O.E | Détails des calculs | U | Dimensions |  |  | Nombre | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Unité) | L | l | h |  | (Quantité) |
| 1 | V1 | Réalisation d'un pied de la table de |  | m3 | 0,704 | 0,715 | 0,060 | 1 | 0,030 |
|  | V2 |  | Trapèze N°1 à déduire | m3 | 0,087 | 0,062 | 0,060 | -1 | 0,000 |
|  |  |  | (0,06+0,064)/2 = 0,062 |  |  |  |  |  |  |
|  | V3 |  | Trapèze N°2 à déduire | m3 | 0,284 | 0,270 | 0,060 | -2 | -0,009 |
|  |  |  | (0,064+0,504)/2 = 0,284 |  |  |  |  |  |  |
|  | V4 |  | Trapèze N°3 à déduire | m3 | 0,445 | 0,220 | 0,060 | -2 | -0,012 |
|  |  |  | (0,175+0,715)/2 = 0,445 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total partiel (m3): |  |  | 0,009 |

Nota : Le numéro d’article suit généralement l’ordre chronologique, sinon la numérotation se fera en fonction du C.C.T.P ou du descriptif fourni.

## 2.2  Devis Quantitatif (marché privé) ou cadre de D.P.G.F (marché public) :

Le devis quantitatif ou le cadre de D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) ne comporte que les descriptions des prestations vendues, ainsi que les quantités à réaliser.

Il suffit de réaliser un document résumé extrait de l’avant métré qui reprend seulement :

- le numéro ou la numérotation repère d’article,

- le texte désignant la prestation d’entreprise,

- l’unité de mesurage,

- la quantité finale d’O.E

Pour les devis informatisés, le passage de l’avant métré au devis quantitatif ou au cadre de D.P.G.F. est instantané.

On réalise alors un tableau récapitulatif des quantités d’ouvrages élémentaires obtenues :

## Devis quantitatif (D.Q)

| N° | Désignation des prestations vendues des O.E | U | Q |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Unité) | (Quantité) |
| 01.02.30 | Réalisation des cloisons en briques plâtrières alvéolées de 7 cm y compris l’enduit en plâtre de 10 mm sur chaque face | m2 | 875,00 |
| 02.21.10 | Maçonnerie des murs en parpaings creux de 20x20x50 y compris un enduit ciment de 15 mm coté extérieur | m2 | 1170,00 |
| 03.14.08 | Enduit plâtre sur murs en parpaing coté intérieur | m2 | 980,00 |
| 04.11.05 | Tube cuivre écroui 18x1 y compris pose et raccords sur les différents appareils | ml | 73,00 |

## Ouvrages comptés dans les prix unitaires, à ne pas compter dans l’avant-métré

Certaines prestations figurant au programme descriptif et rappelées dans l’avant-métré ne sont jamais

portées au devis quantitatif ou estimatif. Il s’agit par exemple, des démarches administratives de déclaration d’intention de travaux.  Ces prestations étant comprises dans les frais administratifs de l’entreprise sont malgré tout présentes.

Afin de simplifier la lecture du devis quantitatif ou estimatif, un résumé plus poussé peut être fait dans

l’avant-métré. Par exemple, la tranchée d’assainissement d »eaux usées comprenant le terrassement, sable  de calage, béton éventuel, tuyau, remblai peut être résumé par la prestation : assainissement eaux usées avec  pour unité : le ml (mètre linéaire).

Les quantités de terrassement (m3), sable (m3), tuyaux (ml), béton (m3), remblai (m3), feraient l’objet

d’un sous-détail, annexé au devis estimatif ou quantitatif si nécessaire.

›  Ne compter que des ouvrages élémentaires finis.

Les éléments constitutifs de ces ouvrages sont détaillés dans le sous-détail qui servira à établir le  prix unitaire.

Exemple : m² d’enduit

Dans le sous-détail :

- Q sable

- Q ciment

- Q heures d’ouvrier pour exécuter 1 m² d’enduit…

›  Les ouvrages secondaires servant à exécuter l’ouvrage principal sont également comptés dans le

sous-détail et ne seront pas métrés.

- échafaudage

- nettoyage

›  Les ouvrages complexes seront comptés en une seule fois sous le même vocable

Coffrage : surface coffrée qui comprend :

- coffrage étaiement

- décoffrage

- nettoyage

- huile de décoffrage

›  Les travaux composés d’ouvrages élémentaires en petite quantité seront considérés comme des

ouvrages élémentaires et unitaires.

Le contrôle ne pouvant se faire que pour l’ouvrage terminé dans son ensemble :

- regard de chute EP ou EV (Terrassement-Béton-Enduit..)

En résumé, on ne fera le métré que des ouvrages qui peuvent être contrôlés en temps d’exécution.