MARCHE PRIVÉ de TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MAITRISE D'OUVRAGE

Monsieur le Président de l’association « La PêcheLire »

182 rue de Pornichet – 44600 Saint-Nazaire

Réhabilitation de la pêcherie 172 bd Albert Premier à Saint-Nazaire

---

LOT N° 1 : PYLONE

L’échafaudage amovible ne fait pas partie de ce lot

REMISE DES OFFRES

Date limite de réception :

Heure limite de réception :

LOT 1    Structure porteuse ou pylône  CCTP

1 - GENERALITES

1.1 Objet du marché

1.2 Reconnaissance des lieux

1.3 Réglementation

1.4 Qualité des matériaux

1.5 Implantation des ouvrages

1.6 Aspect et tolérance d’exécution

1.7 Protection des ouvrages

1.8 Etudes techniques

1.9 Base de calcul

1.10 Obligations de l’entreprise

1.11 Nota

1.12 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

2 - TERRASSEMENT – FONDATIONS

2.1 Terrassement

2.2 Fondations

2.3 Soutènement

3 – NOUVELLE PASSERELLE

3.1 Dimensions

3.2 Ossature métallique

3.3 Traitement de finition

1 – GENERALITES

1.1 Objet du marché

L’association La Pêchelire,  réalise dans le cadre de la réhabilitation d’une pêcherie à vocation patrimoniale et culturelle, une liaison piétonne entre le bord du front de mer et la pêcherie 172 du boulevard Albert Premier à Saint-Nazaire. Ce présent lot comprend l’ensemble des prestations pour réaliser et mettre en place cette passerelle, compris les aménagements et fondations.

1.2 Reconnaissance des lieux

L’entreprise est censée avoir pris connaissance des lieux, tant sur la nature des terrains, de la berge du front de mer que des accès au chantier.

L’offre de l’entreprise devra comprendre toutes les suggestions relatives à ses prestations, compris les aménagements nécessaires à ses livraisons, installations de chantier…

1.3 Réglementation

En règle générale, l’entreprise devra respecter toutes les règles, normes et D.T.U. en vigueur au moment des travaux, relatives à ses prestations, tant pour les ouvrages de fondations, des structures métalliques, des parties bois et de la partie électrique pour l’éclairage.

Les ouvrages seront établis conformément aux règles de calculs applicables aux travaux de bâtiment, règle BAEL 1991 pour B.A. et Règles N84 (complétées par le DTU P 06-006) Avril 2000 pour les surcharges climatiques, règles CM 66 et additif 80 pour les structures métalliques.

  - Qualité des matériaux

Une attention particulière sera portée à l’environnement maritime de la construction.

Liants : les liants utilisés à la confection des mortiers et bétons doivent être conforme aux normes françaises.

Les aciers pour la passerelle seront exempts de toute impuretés telles que soufre et phosphore, de plus les qualités d’acier employé devront correspondre aux nuances 1.4439 – 1.4462 – 1.4529 – 1.4539 selon EN 10088.

Les boulons employés seront du type HR marquage NF.

  - Implantation des ouvrages

L’implantation du pylône sera faite par l’entrepreneur en présence du maître d’œuvre.

Les côtes altimétriques à respecter sont fournies par les plans et coupes de principes joints aux dossiers d’appels d’offres, l’entrepreneur devra les respecter et réaliser ses implantations à la lunette en partant de points de références.

  - Aspect et tolérance d’exécution

La tolérance d’exécution est pour les dimensions d’ensemble < 0,5cm.

Planimétrie de la plateforme 0,5 cm à la règle de 2 mètre.

  - Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu’à la réception totale des travaux.

Toutes ces protections seront retirées et évacuées pour la réception des travaux, et l’entrepreneur devra les nettoyages ou reprises nécessaires de ses ouvrages.

  - Etudes techniques

L’entrepreneur du présent lot devra fournir une étude béton armée concernant les fondations du pylône. Tous les plans d’exécutions pour les fondations et pour la structure seront à la charge du présent lot.

Pour la consultation, les plans fournis définissent le principe constructif adopté et éventuellement un prédimensionnement des pièces principales.

Il appartient à l’entrepreneur de déterminer en fonction des ses fabrications, les dimensions définitives.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché, l’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

- l’ensemble des plans d’exécution et notes de calcul des fondations et de la passerelle.

- la justification des principaux assemblages.

Ces plans devront être validés par le maître d’œuvre avant toute mise en œuvre.

1.9 Bases de calcul

Les surcharges climatiques à prendre en compte sont :

Neige : région B et altitude < 200m ; q = 46kg/m²

Vent : région III, site exposé 1.25, q = 75 kg/m²

Il est envisagé une surcharge accidentelle de 1KN/m horizontale sur les éléments de la structure (simulation de l’effet de la houle).

Le local porté par la structure n’est pas un ERP. Sa surface totale ne doit pas excéder 20m². Il sera assimilé à un établissement de 5ième catégorie de type L pouvant accueillir 20 personnes.

La surcharge d’exploitation du plancher est de 3,5 KN/m².

Il n’est pas envisagé d’autre surcharge aux états limites. L’accès à cet ouvrage est interdit en cas d’avis de tempête prononcé par les autorités portuaires.

La pérennité envisagée pour cet ouvrage impose une durée de vie de calcul de 25 ans. La perte d’épaisseur des éléments provoquée par la corrosion dans la zone d’embrun (passerelle), ou de marnage (pile intermédiaire) doit être prise en compte conformément à l’EN 1993-5 :1998 (pour indication : resp. 1.90 mm et 0.90mm par face exposée)

1.10 Obligations de l’entreprise

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n’ont pas un caractère limitatif.

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux, et de toutes les sujétions d’exécution qui en découlent.

Par les ouvrages de sa compétence, il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à l’insertion des autres corps d’état et à la parfaite finition de ces propres ouvrages, que l’entrepreneur reconnaît avoir prévu sans omission ni réserve dans son prix global et forfaitaire.

Il est bien spécifié qu’il suffit qu’un travail soit précisé ou décrit, dans l’une des pièces énumérées au marché, pour que l’entrepreneur en doive l’exécution sans restriction ni réserve.

L’entrepreneur devra signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre en vue d’une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence :

- plans, spécifications et descriptions,

- et tous documents réglementaires assimilés.

1.11 Nota

Les frais de métré, de tirage et de situation sont à la charge de l’entreprise.

L’entrepreneur devra respecter les consignes et recommandations du coordonnateur sécurité et mettre en œuvre les protections et installations de chantier complémentaires qu’il pourrait demander.

La demande d’autorisation aux services d’état sera assurée par le maître d’ouvrage.

1.12 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

L’entreprise devra remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception des travaux. Ce dossier comportera tous les documents concernant la structure porteuse et les fondations, plans, notices techniques, surcharges acceptées, entretien à prévoir…

3 – Structure porteuse ou pylône

3.1 Dimensions

Dimension aux épures : 4m dans la direction Nord/Sud et 3m Est/Ouest.

La structure métallique sera de type treillis réalisée avec des cornières pour respecter le style des constructions environnantes.

3.2 Ossature métallique

L’ossature sera composée de cornières à ailes égales reliées par des goussets boulonnés. Aucun élément ne devra être soudé. Les partie Est et Ouest du couronnement seront réalisée avec des doubles cornières dos à dos, non jointive, pour garantir l’appui de la structure du local.

Les pinces ou valeur de recouvrement maximum seront de 40mm (corrosion).

3.3 Traitement de finition

Pour toutes les parties métalliques :

- sablage SA 3 des fers

- schoopage au zinc alu

- 1 couche de peinture phosphate

- 1 couche de peinture polyurethane à la teinte