MARCHE PRIVÉ de TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MAITRISE D'OUVRAGE

Monsieur le Président de l’association « La PêcheLire »

182 rue de Pornichet – 44600 Saint-Nazaire

Réhabilitation de la pêcherie 172 bd Albert Premier à Saint-Nazaire

---

LOT N° 2 : PASSERELLE

REMISE DES OFFRES

Date limite de réception :

Heure limite de réception :

LOT 2    PASSERELLE   CCTP

1 - GENERALITES

1.1 Objet du marché

1.2 Reconnaissance des lieux

1.3 Réglementation

1.4 Qualité des matériaux

1.5 Implantation des ouvrages

1.6 Aspect et tolérance d’exécution

1.7 Protection des ouvrages

1.8 Etudes techniques

1.9 Base de calcul

1.10 Obligations de l’entreprise

1.11 Nota

1.12 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

2 - TERRASSEMENT – FONDATIONS

2.1 Terrassement

2.2 Fondations

2.3 Soutènement

3 – NOUVELLE PASSERELLE

3.1 Dimensions

3.2 Caractéristiques

3.3 Ossature métallique

3.4 Platelage

3.5 Gardes corps

3.6 Eclairage

3.7 Traitement de finition

1 – GENERALITES

1.1 Objet du marché

L’association La Pêchelire,  réalise dans le cadre de la réhabilitation d’une pêcherie à vocation patrimoniale et culturelle, une liaison piétonne entre le bord du front de mer et la pêcherie 172 du boulevard Albert Premier à Saint-Nazaire. Ce présent lot comprend l’ensemble des prestations pour réaliser et mettre en place cette passerelle, compris les aménagements et fondations.

1.2 Reconnaissance des lieux

L’entreprise est censée avoir pris connaissance des lieux, tant sur la nature des terrains, de la berge du front de mer que des accès au chantier.

L’offre de l’entreprise devra comprendre toutes les suggestions relatives à ses prestations, compris les aménagements nécessaires à ses livraisons, installations de chantier…

1.3 Réglementation

En règle générale, l’entreprise devra respecter toutes les règles, normes et D.T.U. en vigueur au moment des travaux, relatives à ses prestations, tant pour les ouvrages de fondations, des structures métalliques, des parties bois et de la partie électrique pour l’éclairage.

Les ouvrages seront établis conformément aux règles de calculs applicables aux travaux de bâtiment, règle BAEL 1991 pour B.A. et Règles N84 (complétées par le DTU P 06-006) Avril 2000 pour les surcharges climatiques, règles CM 66 et additif 80 pour les structures métalliques.

  - Qualité des matériaux

Une attention particulière sera portée à l’environnement maritime de la construction.

Liants : les liants utilisés à la confection des mortiers et bétons doivent être conforme aux normes françaises.

Les aciers pour la passerelle seront exempts de toute impuretés telles que soufre et phosphore, de plus les qualités d’acier employé devront correspondre aux nuances 1.4439 – 1.4462 – 1.4529 – 1.4539 selon EN 10088.

Les boulons employés seront du type HR marquage NF.

  - Implantation des ouvrages

L’implantation de la passerelle sera faite par l’entrepreneur en présence du maître d’œuvre.

Les côtes altimétriques à respecter sont fournies par les plans et coupes de principes joints aux dossiers d’appels d’offres, l’entrepreneur devra les respecter et réaliser ses implantations à la lunette en partant de points de références.

  - Aspect et tolérance d’exécution

La tolérance d’exécution pour la largeur de la passerelle est de 1 cm.

Planimétrie transversale de la passerelle 0,5 cm à la règle de 2 mètre.

  - Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu’à la réception totale des travaux.

Toutes ces protections seront retirées et évacuées pour la réception des travaux, et l’entrepreneur devra les nettoyages ou reprises nécessaires de ses ouvrages.

  - Etudes techniques

L’entrepreneur du présent lot devra fournir une étude béton armée concernant les fondations de la passerelle.Tous les plans d’exécutions pour les fondations et pour la passerelle seront à la charge du présent lot.

Pour la consultation, les plans fournis définissent le principe constructif adopté et éventuellement un prédimensionnement des pièces principales.

Il appartient à l’entrepreneur de déterminer en fonction des ses fabrications, les dimensions définitives.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché, l’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

- l’ensemble des plans d’exécution et notes de calcul des fondations et de la passerelle.

- la justification des principaux assemblages.

Ces plans devront être validés par le maître d’œuvre avant toute mise en œuvre.

1.9 Bases de calcul

Les surcharges climatiques à prendre en compte sont :

Neige : région B et altitude < 200m ; q = 0,46KN/m²

Vent : région III, site exposé 1.25, q = 0,75 KN/m²

La passerelle sera utilisée par les piétons. La surcharge d’exploitation sera de 4,25 KN/m².

La pérennité envisagée pour cet ouvrage impose une durée de vie de calcul de 25 ans. La perte d’épaisseur des éléments provoquée par la corrosion dans la zone d’embrun (passerelle), ou de marnage (pile intermédiaire) doit être prise en compte conformément à l’EN 1993-5 :1998 (pour indication : resp. 1.90 mm et 0.90mm par face exposée). A défaut, les contraintes d’entretien (produits de protection, périodicité) seront précisées dans le DOE.

1.10 Obligations de l’entreprise

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n’ont pas un caractère limitatif.

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de l’état des lieux, et de toutes les sujétions d’exécution qui en découlent.

Par les ouvrages de sa compétence, il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à l’insertion des autres corps d’état et à la parfaite finition de ces propres ouvrages, que l’entrepreneur reconnaît avoir prévu sans omission ni réserve dans son prix global et forfaitaire.

Il est bien spécifié qu’il suffit qu’un travail soit précisé ou décrit, dans l’une des pièces énumérées au marché, pour que l’entrepreneur en doive l’exécution sans restriction ni réserve.

L’entrepreneur devra signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre en vue d’une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence :

- plans, spécifications et descriptions,

- et tous documents réglementaires assimilés.

1.11 Nota

Les frais de métré, de tirage et de situation sont à la charge de l’entreprise.

L’entrepreneur devra respecter les consignes et recommandations du coordonnateur sécurité et mettre en œuvre les protections et installations de chantier complémentaires qu’il pourrait demander.

La demande d’autorisation aux services d’état sera assurée par le maître d’ouvrage.

1.12 DOE (dossier des ouvrages exécutés)

L’entreprise devra remettre au maître d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception des travaux. Ce dossier comportera tous les documents concernant la passerelle et les fondations, plans, notices techniques, surcharges acceptées, entretien à prévoir…

3 - PASSERELLE

3.1 Dimensions

Le franchissement d’une portée totale de 12m, sera divisé en deux parties par la mise en place d’une structure métallique treillis intermédiaire réalisée avec des cornières pour respecter le style des constructions environnantes.

3.2 Caractéristiques

La passerelle sera à ossature métallique avec platelage bois, gardes corps avec poteaux métalliques

3.3 Ossature métallique

L’ossature principale sera composée de 4 poutres porteuses.

L’ossature secondaire sera composée des éléments suivants :

- abouts de poutres porteuses, renforts, voiles, platines

- entretoises encastrées en UPE

- contreventements horizontaux, diagonales cornières

- tube sur poutre pour reprise du platelage bois

3.4 Platelage

Le platelage de la passerelle sera en bois exotique, lames de bois rainuré d’épaisseur 27 mm minimum, éléments de 145mm x 1400 mm (le rainurage sera d’environ 2 mm pour une bonne adhérence).

Chaque lame sera vissée sur les tubes de l’ossature secondaire, en nombre de points suffisants pour une bonne tenue dans le temps (4 fois 2 vis inoxydables minimum par lame). La largeur des vides entre chaque lame sera comprise entre 5 et 10mm maximum.

3.5 Gardes corps

La hauteur des gardes corps sera de 1,10m par rapport au platelage bois.

Des montants, espacés d’environ 2 m seront fixés sur l’ossature principale de la passerelle.

Les mains courantes seront en bois exotique, dimensions 80 x 30 mm, bords supérieurs arrondis.

Il sera réalisé 3 sous lisses à 100 mm, 400mm et 700 mm par rapport au platelage bois.

3.6 Traitement de finition

Pour toutes les parties métalliques :

- sablage SA 3 des fers

- schoopage au zinc alu

- 1 couche de peinture phosphate

- 1 couche de peinture polyurethane à la teinte

Pour toutes les parties bois :

- dégraissage des bois

- traitement fongicide insecticide

- 2 couches de lasure.